# 双认证扬尘在线监测系统 FM-YJC

、　概述：

FM-YJC1扬尘在线监测系统是一款具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)和计量器具形式批准证书(CPA)的全天候户外监测设备，可以直接实时的监测PM2.5、PM10，TSP、噪声、气象环境等参数，并通过GPRS、wifi、专线网络等直接上传到监测后台，通过物联网以及云计算技术，实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集，可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。

系统组成：

本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台，具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动，以达到自动降尘控制的目的。

功能特点：

1、整套监测系统具有加热除湿功能，外置采样探头可有效的防止外界环境的干扰，保证了测量数据的准确性。

2、可将数据信息传输至指定的环境监测网，实现数据的远程传输和控制，并设定参数;可无缝对接各地环保局，建委，城管局等监管平台。

3、人机交互界面，具有数据自动补传、预警、超标报警等功能，全天候持续不间断工作。

4、采用先进的自动控制和网络信息传输技术，实现自动监测的网络化、自动化和信息化。

5、可根据现场除尘和施工用水要求，实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能，系统由智能控制器自动控制，操作便捷、智能降尘、节省人工。

6、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能，系统运行如有故障，会自动停止工作并报警输出，具有自检，故障判断，故障记忆，故障提示等功能。

7、具有“互联网+扬尘治理”管理平台，为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。

8、数据传输严格按照国家环保部污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2017)通讯协议以及后台数据分析平台对接。

颗粒物监测参数：

1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。

2、工作原理：激光散射法。 3、浓度量程：0-10mg/m3或0-50mg/m3。

4、准确度：±15% 5、分辨率：0.1ug/ m3。 6、重复性误差：≤10%

噪声监测参数：

1、测量范围: 30dB(A)~120dB (A) 2、准确度: ±1.5dB 3、分辨率：0.1dB

气象监测参数：

1、风速参数： 量程：0-30m/s; 精度：±0.3 m/s 分辨率：0.1m/s

2、风向参数： 量程：0-360o; 精度：十六方向 分辨率：1°

3、温度参数： 量程：-30-70℃; 精度：±0.3℃ 分辩率：0.1℃

4、湿度参数： 量程：0-100%RH; 精度：±3%RH 分辨率：0.1%RH。

5、大气压参数：量程：500-1100hPa;精度：±0.3hpa 分辨率：0.1 hPa

供电系统：AC220V 或 太阳能供电

通讯系统：wifi、GPRS，RS485，以太网等(选配)

LED屏参数：

LED现场显示屏：主要由LED显示屏、采集控制器和通讯模块组成，实时显示本地监测数据，同时接收监测中心的信息，并远程实时发布信息。

1、类型： P10单色或者双色单面(可根据客户要求定制屏的类型如多色屏、全彩屏等);

2、尺寸：73*105CM(可根据客户要求定制尺寸)

应用行业：

主要适用于工业企业、煤矿厂、钢铁企业、有色金属工业企业、建筑工地、拆迁工地、工业园区等。